Q-VAULT

Post-Quantum Hardware Security System

منظومة الأمان السيبراني المتقدمة لما بعد الكم

| 3 Projects Integrated System | ML-KEM-768 NIST FIPS 203 | Zero-Knowledge Architecture |
| --- | --- | --- |

Version 1.0  ·  May 2026  ·  Q-Vault Development Team

# 1.— System Overview

Q-Vault هو نظام أمني متكامل يحول شريحة ESP32-S3 إلى مفتاح فيزيائي (Hardware Key) مشفر بخوارزمية ML-KEM-768 المعتمدة من NIST فهو يفتح ويقفل أقراص BitLocker تلقائياً بضمان Zero-Knowledge و Zero-Trust كاملين.

## المشاريع الثلاثة — Three Integrated Projects

| Project | Language / Stack | Purpose |
| --- | --- | --- |
| Q-Vault Service (Windows) | C — Visual Studio 2022 | خدمة ويندوز تكتشف USB وتفتح BitLocker |
| Q-Vault ESP Firmware | C — PlatformIO / ESP-IDF | Firmware ESP32-S3: تخزين Credentials و PQC Handshake |
| PQC-Vault GUI | C# WPF / .NET | واجهة Provisioning لاختيار القرص وبرمجة ESP32 |

# 2.— Technical Architecture

## ESP32 Firmware — File Map

| File | Lines | Function |
| --- | --- | --- |
| src/main.c | 287 | Entry point — UART init, Setup Mode, Vault Mode, Factory Reset |
| src/crypto_handshake.c | 70 | Kyber-768 encapsulation + AES-256-GCM encryption |
| src/nvs_vault.c | 69 | NVS read/write/erase for GUID and password |
| components/kyber/ | — | PQClean ML-KEM-768 standalone implementation |

## Windows Service — File Map

| File | Lines | Function |
| --- | --- | --- |
| main_service.c | 171 | Windows Service entry, USB event handler, unlock/lock orchestration |
| serial_comm.c | 209 | Full Kyber-768 handshake over COM port |
| crypto_utils.c | 131 | BCrypt: AES-256-GCM, SHA-256, HMAC-SHA256, nonce gen |
| hardware_manager.c | 46 | COM port discovery via SetupAPI (VID/PID matching) |
| vault_bitlocker.c | 115 | BitLocker unlock/lock via PowerShell stdin pipe |

# 3.— Kyber Handshake Protocol

الـ Handshake يضمن أن كلمة المرور لا تُرسل أبداً بشكل واضح (Plaintext) عبر الـ USB. كل عملية فتح تستخدم Ephemeral Keypair جديد تماماً.

## Sequence — تسلسل العمليات

Windows Service                         ESP32-S3

───────────────────────────────────────────────────────

──── HELLO (5 bytes) ─────────────────────────────►

◄─── READY (5 bytes) ────────────────────────────

──── SYNC(0xAABBCCDD) + Kyber PubKey (1184B) ───►

crypto_kem_enc()

AES-256-GCM encrypt

◄─── SYNC(0xDDCCBBAA) + Ciphertext (1088B)

+ IV (12B) + Tag (16B) + EncPayload (256B) ──

crypto_kem_dec() → Shared Secret

AES-256-GCM decrypt → GUID + Password

Unlock-BitLocker via PowerShell stdin pipe ✔

## المعاملات التشفيرية — Cryptographic Parameters

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| KEM Algorithm | ML-KEM-768 (NIST FIPS 203) |
| Public Key Size | 1184 bytes |
| Secret Key Size | 2400 bytes |
| Ciphertext Size | 1088 bytes |
| Shared Secret | 32 bytes |
| Symmetric Cipher | AES-256-GCM |
| IV Size | 12 bytes (random — esp_fill_random) |
| Tag Size | 16 bytes |
| Payload | 256 bytes (128B GUID + 128B Password) |

# 4.— Security Architecture

## نموذج التهديد — Threat Model

| Threat Vector | Mitigation |
| --- | --- |
| USB Sniffing / MITM | ML-KEM-768 — fresh Ephemeral keypair per session |
| Quantum Computing Attack | Post-Quantum KEM (NIST FIPS 203 standardized) |
| Stolen ESP32 (no laptop) | Useless without the paired Windows Service |
| Stolen Laptop (no ESP32) | BitLocker remains locked — no key stored anywhere |
| RAM Dumping | SecureZeroMemory() + mbedtls_platform_zeroize() |
| Password on Command Line | Piped via stdin to PowerShell — never in process args |
| Remote Factory Reset | Requires physical BOOT button press (5 seconds) |

## مبادئ الأمان — Core Security Principles

### 1. Zero-Knowledge Architecture

لا يوجد أي مكان على الكمبيوتر — لا Registry ولا ملفات — يتم فيه حفظ كلمة السر. كلمة المرور تعيش في الـ RAM لأجزاء من الثانية فقط ثم تُعدم برمجياً.

### 2. Physical Ownership Verification

إعادة ضبط المصنع (Factory Reset) تتطلب ضغطاً فيزيائياً على زر BOOT لمدة 5 ثوانٍ — لا يمكن تفعيلها برمجياً من أي برنامج.

### 3. Post-Quantum Resistant

حتى لو تم التنصت على منفذ الـ USB بجهاز خارجي، البيانات مشفرة بـ ML-KEM-768 المعتمدة من NIST — لا يمكن كسرها حتى بحاسوب كمي.

# 5.— System States & LED Codes

## LED Status Codes

| LED Pattern | Meaning |
| --- | --- |
| Solid ON | Setup Mode — awaiting provisioning |
| 5 fast blinks (50ms) | Handshake success / Setup success |
| 3 medium blinks (300ms) | Handshake crypto error |
| 2 long blinks (800ms) | SYNC mismatch or incomplete data |
| Rapid toggle while holding BOOT | Factory reset countdown in progress |
| 3 very fast blinks (80ms) | Factory reset confirmed and executed |

## دورة التشغيل — Daily Usage Workflow

- المستخدم يُدخل ESP32 في منفذ USB

- Windows Service تلتقط إشارة DBT_DEVICEARRIVAL

- ترسل الخدمة HELLO → يرد ESP32 بـ READY

- تُرسل 1184 بايت (Kyber Public Key)

- ESP32 يشفر بيانات القرص ويرسل 1376 بايت

- تفك الخدمة التشفير وتفتح BitLocker عبر PowerShell stdin

- يظهر القرص للمستخدم كـ Drive عادي ✔

- عند سحب ESP32: الخدمة تلتقط DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE

- تُقفل BitLocker فوراً + SecureZeroMemory على كل البيانات الحساسة 🔒

# 6.— Setup Guide

## الخطوة 1: Flash ESP32 Firmware

1. Open Q-Vault-ESP in PlatformIO

2. Build → Upload

3. Open Serial Monitor (115200 baud)

4. LED should be SOLID ON (Setup Mode ready)

## الخطوة 2: Provisioning عبر GUI

1. Open PQC-Vault GUI (Run as Administrator)

2. Insert ESP32 → Status shows 'Active on COMx'

3. Select target BitLocker drive from dropdown

4. Choose: Manual password OR Auto-Generate (32-char crypto)

5. Click 'Provision' → GUI sends SETUP command

6. ESP32 blinks 5x and restarts into Vault Mode ✔

## الخطوة 3: Install Windows Service

sc create QVault binPath= "C:\path\to\QVault.exe" start= auto

sc start QVault

# 7.— Future Roadmap

## Mobile Companion App (BLE)

- Kill Switch: إغلاق عن بُعد فوري في حالة الطوارئ

- Safe Zone: فتح القرص فقط في شبكات Wi-Fi محددة (BSSID Fingerprinting)

- 2FA عبر Bluetooth مع الـ ESP32

## VeraCrypt Integration

- Plausible Deniability — Hidden Volumes داخل الخزنة العادية

- Cascaded Encryption: AES-256 + Twofish + Serpent فوق بعض

- Cross-Platform: دعم Linux و macOS

## تحسينات مخططة — Planned Improvements

| Feature | Priority | Status |
| --- | --- | --- |
| TPM Attestation | High | 🔲 Planned |
| Encrypted NVS (eFuse-based) | High | 🔲 Planned |
| SafeZone BSSID Fingerprinting | Medium | ⚠️ Disabled (WLAN cache issue) |
| Multi-drive support | Medium | 🔲 Planned |
| Windows Event Log integration | Low | 🔲 Planned |

Q-VAULT — Protecting your data, one handshake at a time.

تم إعداد هذا المستند في مايو 2026 · جميع التفاصيل التقنية مُختبَرة ومُوثَّقة